北  京  大  学

2011年主干网升级及学生宿舍网络改造

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[07]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年一月十二日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

一、招标项目背景和要求	9

1.	项目说明	9

2.	项目要求	9

二、设备技术指标	10

三、设备配置清单	17

第四部分  设备明细表	19

第五部分  技术规格偏离表	20

第六部分  原厂授权	21

开  标  一  览  表	18

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2011年1月12日

项目名称：北京大学2011年主干网升级及学生宿舍网络改造

招标编号: 2011[07]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62758587；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学2011年主干网升级及学生宿舍网络改造”项目的邀请招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

  - 招标货物名称：北京大学2011年主干网升级及学生宿舍网络改造

  - 数量及技术规格要求：详见标书

  - 招标范围包括：上述设备的供应、运输、安装和调试及售后服务

  - 交货时间：2010年3月15日前；

  - 交货地点：CIP北京首都机场（进口设备）或北京大学计算中心（国内产品）

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2011年1月17日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

- 此次投标分为A、B包。设备配置清单中第A.1-A.9项为A包，第B.1-B.6项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标时间：所有投标书应于2011年1月21日上午9:00前递交到上述购买标书地址。

  - 投标截止时间及开标时间：兹定于2011年1月21日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

  - 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学计算中心

- 设备名称：北京大学2011年主干网升级及学生宿舍网络改造

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）进口设备以中英文对照应标，国内产品以中文应标，其余相关投标文件以中文应标。

- 投标报价应为CIP北京首都机场或北京大学，

- 投标货币：美元（为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.70折算为美元报价）。

- 交货时间：2011年3月15日前

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独置于一信封内供开标使用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

  - 30－100万元人民币部分按1％收取；

  - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

  - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学2011年主干网升级及学生宿舍网络改造”的招标采购事宜(Bid No. 2011[07])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 此次投标分为A、B包。设备配置清单中第A.1-A.9项为A包，第B.1-B.6项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京首都机场（进口设备）或北京大学（国内产品）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

16.1 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

16.2 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

16.3 技术资料包括样本原件

16.4 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

16.5 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天，投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年1月21日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

联系人：石铄、张宇波、张洁；联系电话：86-10-62758587， 传真：86-10-62765115。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

1.1 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

1.3 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

1.4 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：35％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：45％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出      	澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

  - 全部投标厂商均不具备投标资格；

  - 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

  - 缺乏有效的竞争；

  - 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表

第三部分  技术要求

## 一、招标项目背景和要求

### 项目说明

项目名称：北京大学主干网升级及学生宿舍网络系统设备改造

投标地址：北京海淀区颐和园路5号北京大学

交货时间：2010年3月15日前到货，两周内安装调试完毕

### 项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂授权、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质。提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。

本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，本项目设备安装所需的布线系统及施工，以及售后和维修服务，分为A、B两包。其中A包为设备配置清单中第A.1-A.9项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务；B包为设备配置清单中第B.1-B.6项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可针对全部设备投标。

备注：为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.7折算为美元报价。

## 二、设备技术指标（投标人必须对下述指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

- 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作1年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

- 产品原厂免费保修期限三年，并提供下述服务：

- 提供7×24小时电话技术服务；

- 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

- 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

- 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务。

- 提供免费安装及调试。

设备具体性能指标要求如下：

- 交换机引擎

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |  |
| 适用机型 | 能安装于Cisco 6500系列交换机机箱 |
| 体系结构 | 硬件方式实现基于拓扑的路由交换 |
| 交换能力 | >=700Gbps |
| L2/L3层包转发速率 | IPv4：完全硬件转发，≥400Mpps IPv6：支持硬件转发，≥200Mpps |
| 路由表 | IPV4：≥256000 IPV6：≥128000 |
| MAC地址数 | 96000 |
| Netflow 数 | 128000 |
| 上联端口数量 | 千兆接口数≥2，万兆接口数≥2 |
| 可靠性 |  |
| 冗余 | 支持有状态的主备冗余，故障切换时间≤3秒，支持模块热插拔 |
| 设备冗余 | 支持多交换机虚拟为单一交换机，支持将两台交换机上的同种以太网接口捆绑为EtherChannel的功能 |
| 设备操作系统软件在线维护能力 | 设备支持操作系统软件在线升级和在线打补丁，保证系统在软件升级和更新过程中不间断运行 |
| 链路冗余 | 支持快速以太网、千兆以太网和万兆以太网通道技术，要求： - 支持跨模块捆绑机制 - 支持跨机箱捆绑机制 - 支持每组可捆绑多达8个同类型接口，整个设备最高支持128组，以用于带宽扩展； |
| 功能性 |  |
| 交换协议 | 支持802.1d,802.1p/q,802.1s,802.1w,802.1x, 802.3ad，802.3ab，802.3ae，802.3u，802.3x，802.3z，等标准协议，支持Rapid Per VLAN Spanning Tree； |
| 路由协议 | - 支持BGPv4、IS-IS、OSPF、RIPv2.0、Policy Routing，IPX等 - 支持OSPF、IS-IS、BGP的Non-Stop Forwarding功能 |
| 组播协议 | - 硬件支持组播 - 支持MBGP 、MSDP、PIM DM/SM 2.0、DVMRP、IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping等 - IPv6组播服务支持Ipv6 静态组播路由 (mroute)、PIM sparse mode (PIM-SM)、MLD v1、MLD v2、PIM embedded RP、Static rendezvous point (RP) - IP组播组数量≥1000 - 支持Multicast VPN |
| IPv6支持 | - 实配硬件支持IPv6 转发 - 支持IPv6动态路由协议，OSPFv3，RIPng，BGP，IS-IS v6 - 实配硬件支持6 over 4 手工及自动隧道，6 to 4自动隧道，ISATAP隧道，隧道支持线速转发 - 支持netflow for IPv6 |
| 应用服务 | - 实配硬件实现NAT地址翻译 - 实配硬件实现GRE隧道 - 实配硬件实现策略路由 - 实配硬件实现MPLS-VPN，MPLS L2VPN，MPLS TE，MPLS VPN VRF数量≥1000 - 在非MPLS环境下可以支持多个虚拟路由器（即支持多个VRF），实现封闭的不同用户路由隔离 |
| 安全性 |  |
| 访问控制 | 支持基于物理接口、VLAN内、VLAN间和一组VLAN内的根据物理地址、IP地址、端口号、应用内容等进行访问控制，支持反向的访问控制，支持ACL表项数≥64K |
| 控制平面保护 | 硬件支持控制平面CPU的处理流量控制策略，能够对必须由控制平面CPU处理的流量进行速率管制，速率可人为调节，以保护CPU资源 |
| 单播逆向路由检查（uRPF） | 支持单播逆向路由检查（uRPF），必须通过硬件实现检查和转发，以保证该特性不影响系统性能 |
| 交换网络安全保护 | - 支持DHCP 服务，ARP协议，IP源地址,专用VLAN - 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能，防止通过Spanning Tree进行路径欺骗 |
| 认证接入 | 支持基于802.1x认证协议的多种功能：包括802.1x VLAN动态分配，802.1x客户VLAN，802.1x端口认证，802.1x MAC地址认证等 |
| 服务质量 |  |
| 数据流量分类 | 支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、MPLS-exp、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略 |
| VPN QoS | 支持L2VPN QoS |
| 防止拥塞丢包技术 | 支持WRED（RFC2309），支持WRED based on EXP bits |
| 排队技术 | 支持优先处理低延迟数据的排队机制LLQ/CBWFQ，队列数≥32 |
| 管理性 |  |
| 网管协议 | 支持SNMP v1、v2和v3 |
| 流量统计 | 支持Netflow（RFC 3954）或相同功能，要求通过专用硬件单元以硬件方式实现，不影响系统性能 硬件Flow表项不少于128K |
| 扩展性 |  |
| 以太网 | - 支持光纤万兆以太网，整机光纤万兆太网端口数可扩展到128个； - 支持高密度10/100/1000M自适应以太网双绞线模块，每个模块支持48个10/100/1000M双绞线端口，整机10/100/1000M自适应以太网端口数可扩展至384个； - 支持高密度以太网光纤模块，每个模块光纤端口可达48个；整机千兆光纤端口数可扩展至384个； - 支持以太网馈电标准IEEE 802.3af，必须支持根据终端用电需求量自动调节供电输出功率，提高整机供电效率 |
| 广域网 | 支持OC3，OC12，OC48 POS端口，支持信道化622M ， 信道化155M， 信道化2M 端口，E1、E3端口，ATM和HSSI端口 |
| 语音网 | 支持扩展E1数字语音接口，高密度FXS模拟语音接口 |

- 8端口万兆接口板

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 适用机型 | 能安装于Cisco6500系列交换机机箱 |
| 背板连接带宽 | ≥40Gbps |
| 转发引擎架构 | DFC分布式交换 |
| 端口数 | 8个万兆光口 |
| 路由性能 | 支持IPv4和IPv6的分布式硬件转发，支持25万条以上硬件路由表项 |
| 每端口缓存 | ≥200MB |
| 组播复制功能 | 支持组播数据硬件复制，支持入口和出口方向复制。单板复制能力100G |
| 链路冗余 | 支持千兆以太网捆绑技术 支持跨机箱以太网捆绑 |
| IPv6支持 | 实配支持IPv6的硬件包转发，不得使用软件方式转发 |
| 支持巨型帧 | 最大9216字节/帧 |
| 队列数 | 每接口队列≥8 |

- 无线网络控制器

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 标准支持 | 能安装于Cisco 6500系列交换机机箱 具备无线电管理委员会入网证明，符合无委会的相关规定 具备WiFi IEEE 802.11a/b/g/n认证 至少支持300个AP的访问控制 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n 支持IEEE 802.11e WMM 支持IPv6透传 |
| 控制器性能 | 同时控制AP的数量：>=300 同时支持用户数量： >=5000 同时支持VLAN数量：>=64 上联端口：支持802.1Q和EtherChannel 带宽：>= 4Gbps（全双工方式>=8Gbps） 同时支持BSSID数量： >=8 支持L2、L3交换 支持DHCP |
| 安全与控制 | 基于Web、802.1X、MAC地址的用户认证 支持IEEE 802.11i（WPA、WPA2） IEEE 802.1X用户认证和设备认证 支持EAP-PEAP，EAP-TLS，EAP-TTLS 集中管理AES-CCM，TKIP，WEP加密 支持基于MAC、SSID的管理控制 支持Web、RADIUS、LDAP用户认证 基于用户类型的策略管理 提供基于Web的用户管理 支持防火墙功能 |
| 无线管理 | 安全的AP管理控制 支持将AP设置为数据传输或监控模式 支持非法AP检测和干扰 对AP提供DoS攻击保护 |
| 网管 | 同时支持CLI和Web界面管理 CLI支持Telnet、SSH、Console 支持RADIUS、LDAP管理员认证 支持SNMPv2和SNMPv3，提供相应的MIB 支持log日志 |
| 运行环境 | 工作温度： 0C – 40C 工作湿度： 10 – 90%，非冷凝 |

- 楼宇汇聚PoE交换机

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >= 176 Gbps 包转发率 >= 65 mpps 光接口数量：>= 2个，支持万兆SFP+和千兆SFP光接口 支持 FE/GE端口汇聚 支持10/100/1000Base-T PoE+（IEEE 802.3at） 接口数量：>= 24个 支持最多12端口同时提供30W PoE供电 支持最多24端口同时提供15.4W PoE供电 MAC地址表 >= 8K 支持MTU〉=9000，支持JumboFrames（9018Bytes） 支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址 支持802.1Q，VLAN ID >= 4000 支持基于端口的VLAN，同时支持VLAN〉=255 支持 IGMP Snooping、MLD Snooping，支持IGMP组〉=255 支持DHCP Snooping 支持ARP入侵检测，同时动态防御ARP主机欺骗和ARP网管欺骗 支持端口隔离 支持802.1x和MAC地址认证； 支持IP源地址保护 支持L2层的访问控制列表功能 支持基于MAC的单播过滤功能 支持入口方向的流量控制功能 支持单向链路检测协议 支持堆叠 支持多种管理方式：CLI，Telnet，SNMPv1/v2/v3 |

- 接入交换机

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >= 19 Gbps 包转发率 >= 6 mpps 支持千兆接口数量：>= 2个 支持10/100Base-T接口数量：>= 24个 MAC地址表 >= 4K 支持MTU〉=9000，支持JumboFrames（9018Bytes） 支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址 支持802.1Q，VLAN ID >= 4000 支持基于端口的VLAN，同时支持VLAN〉=255 支持 IGMP Snooping、MLD Snooping，支持IGMP组〉=255 支持DHCP Snooping 支持ARP入侵检测，同时动态防御ARP主机欺骗和ARP网管欺骗 支持端口隔离 支持802.1x和MAC地址认证； 支持IP源地址保护 支持L2层的访问控制列表功能 支持基于MAC的单播过滤功能 支持入口方向的流量控制功能 支持单向链路检测协议 支持堆叠 支持多种管理方式：CLI，Telnet，SNMPv1/v2/v3 |

- PoE接入交换机

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >= 19 Gbps 包转发率 >= 6 mpps 支持千兆SFP光接口：〉= 2个 支持10/100/1000Base-T接口数量：>= 2个 支持10/100Base-T PoE接口数量：>= 24个 支持最多24端口同时提供15.4W PoE供电 MAC地址表 >= 4K 支持MTU〉=9000，支持JumboFrames（9018Bytes） 支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址 支持802.1Q，VLAN ID >= 4000 支持基于端口的VLAN，同时支持VLAN〉=255 支持 IGMP Snooping、MLD Snooping，支持IGMP组〉=255 支持DHCP Snooping 支持ARP入侵检测，同时动态防御ARP主机欺骗和ARP网管欺骗 支持端口隔离 支持802.1x和MAC地址认证； 支持IP源地址保护 支持L2层的访问控制列表功能 支持基于MAC的单播过滤功能 支持入口方向的流量控制功能 支持单向链路检测协议 支持堆叠 支持多种管理方式：CLI，Telnet，SNMPv1/v2/v3 |

- 无线网络接入点

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 采用MobilityController + ThinAP架构，支持无线网络控制器Cisco WiSM模块的统一管理 具备无线电管理委员会入网证明，符合无委会的相关规定 具备WiFi IEEE 802.11a/b/g/n认证 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n 同时支持BSSID数量： >=8 支持IEEE 802.3，至少有一个10/100/1000 Base-TX自适应以太网接口 支持外接电源，并支持IEEE 802.3af PoE网络供电 同时支持CLI和Web界面管理 |
| 技术指标 | IEEE 802.11a 频率范围：5GHz 无线技术：OFDM 传输速率： 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps IEEE 802.11b/g 频率范围：2.4GHz 无线技术：DSSS，OFDM 传输速率： 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps IEEE 802.11n 支持2×3 MIMO，支持20MHz和40MHz 频率范围：2.4 GHz/5GHz 传输速率：最高300Mbps 内置天线： 天线实现360度水平覆盖 2.4GHz，天线数量>=3，增益>= 4.0 dBi 5 GHz，天线数量>=3，增益>= 3.0 dBi 传输功率： 最大20dBm（100mW），功率可调，调整步长<=3dBm 管理模式： 接受无线网络控制器的统一管理 CLI方式和Web图形界面简单配置管理 支持SNMPv2，SNMPv3 网络安全： WEP，WPA，WPA2，IEEE 802.11i AES，TKIP 供电方式： PoE供电，IEEE 802.3af，功率<=13W 外接电源供电，可支持 |
| 运 行 环 境 | 工作温度： 0C – 50C 工作湿度： 10 – 90%，非冷凝 |

## 三、设备配置清单

请按照分项分别报价，具体清单如下：

| 序号 | 设备类型 | 配置要求 | 数量 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 楼宇汇聚PoE交换机1 | 支持光接口数量：>= 2个，支持万兆SFP+和千兆SFP光接口； 支持10/100/1000Base-T PoE+，接口数量：>= 24个, 支持最多24端口同时提供15.4W PoE供电 万兆SFP+单模光纤模块: >= 1个 万兆SFP+多模光纤模块: >= 1个 | 5 | A |
| A.2 | 楼宇汇聚PoE交换机2 | 支持光接口数量：>= 2个，支持万兆SFP+和千兆SFP光接口； 支持10/100/1000Base-T PoE+，接口数量：>= 24个, 支持最多24端口同时提供15.4W PoE供电 万兆SFP+多模光纤模块: >= 1个 | 5 | A |
| A.3 | 接入交换机 | 支持10/100/1000Base-T接口数量：>= 2个 支持10/100Base-T接口数量：>= 24个 | 26 | A |
| A.4 | PoE接入交换机 | 支持千兆SFP光接口：〉= 2个 支持10/100/1000Base-T接口数量：>= 2个 支持10/100Base-T PoE接口数量：>= 24个 支持最多24端口同时提供15.4W PoE供电 | 10 | A |
| A.5 | 单模光纤跳线 | ST-LC单模光纤跳线，3米 | 10 | A |
| A.6 | 多模光纤跳线 | LC_LC多模光纤跳线，3米 | 5 | A |
| A.7 | 2米跳线 | 六类双绞线跳线，2米 | 26 | A |
| A.8 | 0.5米跳线 | 六类双绞线跳线，0.5米 | 576 | A |
| A.9 | 有线系统集成 | 系统集成，有线网络 | 1 | A |
| B.1 | 交换机引擎 | 万兆光接口数量 ≥2 千兆光接口数量 ≥2 | 3 | B |
| B.2 | 8口万兆接口板 | 万兆光接口数量 ≥8 万兆光纤单模模块（10Km）=7 | 1 | B |
| B.3 | 3000W电源 | 思科6509交换机用 | 2 | B |
| B.4 | 无线网络控制器 | 至少支持300个AP的访问控制 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n | 1 | B |
| B.5 | 无线网络接入点 | 支持无线网络控制器的统一管理；同时支持IEEE 802.11a/b/g/n，最高传输速率300Mbps；PoE供电，IEEE 802.3af，功率<=13W | 88 | B |
| B.6 | 无线系统集成 | 系统集成，无线网络 | 1 | B |

（备注：设备配置清单中第A.1-A.9项为A包，第B.1-B.6项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可针对全部设备投标。）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2011[07]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2011[07]

| Item No. | Specifications | Reference No. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2011[07]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2011[07]

| Item No. | Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

备注：1. 请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B两包，请分项报价；

2. 为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.70折算为美元报价。