北  京  大  学

新法学楼和法学楼改造工程网络设备

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[29]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年六月十八日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	9

一、招标项目背景和要求	9

1.	项目说明	9

2.	项目要求	9

二、设备技术指标	10

三、设备配置清单	15

第四部分  设备明细表	16

第五部分  技术规格偏离表	17

第六部分  原厂授权	18

开  标  一  览  表	19

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年6月18日

项目名称：北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购

招标编号: 2010[29]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购”项目的邀请招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

  - 招标货物名称：北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购

  - 数量及技术规格要求：详见标书

  - 招标范围包括：上述设备的供应、运输、安装和调试及售后服务

  - 交货时间：有线设备2周内到货，无线设备4周内到货，两周内安装调试完毕。

  - 交货地点：CIP北京首都机场（进口设备）或北京大学计算中心（国内产品）

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2010年6月25日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

- 此次投标分为A、B包。设备配置清单中第1-8项为A包，第9-11项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明A、B包的价格及投标总价。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标时间：所有投标书应于2010年7月2日上午9:00前递交到上述购买标书地址。

  - 投标截止时间及开标时间：兹定于2010年7月2日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

  - 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学计算中心

- 设备名称：北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购。

- 投标语言：附件1- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）以及附件2-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）进口设备以中英文对照应标，国内产品以中文应标，其余相关投标文件以中文应标。

- 投标报价应为CIP北京首都机场（进口设备）或北京大学指定地点（国产设备）。

- 投标货币：美元（为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.85折算为美元报价）。

- 交货时间：合同签订后有线设备2周内到货，无线设备4周内到货。

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

  - 开标一览表（需单独密封于一信封内供开标用）

  - 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在公示期结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

  - 30－100万元人民币部分按1％收取；

  - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

  - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购”的招标采购事宜(Bid No. 2010[29])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 此次投标分为A、B包。设备配置清单中第1-8项为A包，第9-11项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明A、B包的价格及投标总价。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京首都机场（进口设备）或北京大学（国内产品）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

16.1 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

16.2 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

16.3 技术资料包括样本原件

16.4 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

16.5 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（需单独密封于一信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天，投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年7月2日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达。

联系人：石铄、张宇波、张洁；联系电话：86-10-62751412， 传真：86-10-62765115。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

1.1 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

1.3 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

1.4 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：35％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：45％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出      	澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

  - 全部投标厂商均不具备投标资格；

  - 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

  - 缺乏有效的竞争；

  - 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（需单独密封于一信封内供开标用）

第三部分  技术要求

## 一、招标项目背景和要求

### 项目说明

项目名称：北京大学新法学楼和法学楼改造工程网络设备招标采购

投标地址：北京海淀区颐和园路5号北京大学

交货时间：有线设备2周内到货，无线设备4周内到货，两周内安装调试完毕。

### 项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂授权、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级及以上资质。提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。

本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务，分为A、B两包。其中A包为设备配置清单中第1-8项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务；B包为设备配置清单中第9-11项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标。

备注：为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.85折算为美元报价。

## 二、设备技术指标（投标人必须对下述指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

- 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作2年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

- 产品原厂免费保修期限三年，并提供下述服务：

- 提供7×24小时电话技术服务；

- 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

- 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

- 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务。

- 提供免费安装及调试。

设备具体性能指标要求如下：

- 汇聚交换机1

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >= 180 Gbps 包转发率 >= 90 mpps 扩展槽数 >=2 支持千兆光接口数量：>= 24个 支持万兆光接口数量：>= 4个 支持百兆千兆SFP自适应 支持802.1Q,VLAN数量 >=1000个 路由表 >= 8K MAC地址表 >= 12K 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 支持出方向的流量限速功能 支持多对一的端口镜像 支持ARP 入侵检测功能 支持DHCP Snooping 支持IGMP Snooping 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持基于端口和VLAN的 ACL 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，粒度为：64Kbit/s 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持IPv6 ACL 支持多种管理方式：CLI、Telnet，Web，SNMPv1/v2/v3 |

- 汇聚交换机2

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >= 160 Gbps 包转发率 >= 60 mpps 扩展槽数 >=2 支持10/100/1000Base-T POE电接口数量：>= 24个 支持万兆光接口数量：>= 4个 支持802.1Q,VLAN数量 >=1000个 MAC地址表 >= 12K 支持IPv4静态路由 支持IPv6静态路由 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 支持出方向的流量限速功能 支持多对一的端口镜像 支持ARP 入侵检测功能 支持DHCP Snooping 支持IGMP Snooping 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持基于端口和VLAN的 ACL 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，粒度为：64Kbit/s 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持IPv6 ACL 支持多种管理方式：CLI、Telnet，Web，SNMPv1/v2/v3 |

- 接入交换机

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量 >=170Gbps 包转发率 >=40 mpps 支持10/100/1000Base-T接口数量：>= 24个 支持千兆光接口数量：>= 4个 MAC地址表 >= 8K 支持添加动态/静态单播MAC地址、多播MAC地址和黑洞MAC地址 支持802.1Q 支持 FE/GE端口汇聚 支持 IGMP Snooping、MLD Snooping 支持DHCP Snooping 支持ARP入侵检测，同时动态防御ARP主机欺骗和ARP网管欺骗 支持ARP报文限速 支持端口隔离 支持IP＋端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口＋MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 支持IPv6环境下的IP地址/MAC/端口的多元组绑定 支持IP源地址保护 支持基于VLAN下发ACL 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的单播过滤功能 支持L2-4层的访问控制列表功能 支持基于时间的访问控制列表功能 支持入口方向的流量控制功能 支持电缆检测功能 支持单向链路检测协议 支持端口环回检测 支持本地堆叠和远程堆叠 支持IPv6 host特性族（包括IP v6单播地址配置，ICMP v6，IP v6邻居发现协议（ND），TCP v6，TFTP v6，TRACERT v6管理特性） 支持多种管理方式：CLI、Telnet，Web，SNMPv1/v2/v3 |

- 8端口万兆接口板

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 适用机型 | 能安装于Cisco6500系列交换机机箱 |
| 背板连接带宽 | ≥40Gbps |
| 转发引擎架构 | DFC分布式交换 |
| 端口数 | 8个万兆光口 |
| 路由性能 | 支持IPv4和IPv6的分布式硬件转发，支持25万条以上硬件路由表项 |
| 每端口缓存 | ≥200MB |
| 组播复制功能 | 支持组播数据硬件复制，支持入口和出口方向复制。单板复制能力100G |
| 链路冗余 | 支持千兆以太网捆绑技术 支持跨机箱以太网捆绑 |
| IPv6支持 | 实配支持IPv6的硬件包转发，不得使用软件方式转发 |
| 支持巨型帧 | 最大9216字节/帧 |
| 队列数 | 每接口队列≥8 |

- 无线网络接入点1

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 采用MobilityController + ThinAP架构，支持无线网络控制器Cisco WiSM模块的统一管理 具备无线电管理委员会入网证明，符合无委会的相关规定 具备WiFi IEEE 802.11a/b/g/n认证 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n 同时支持BSSID数量： >=8 支持IEEE 802.3，至少有一个10/100/1000 Base-TX自适应以太网接口 支持外接电源，并支持IEEE 802.3af PoE网络供电 同时支持CLI和Web界面管理 |
| 技术指标 | IEEE 802.11a 频率范围：5GHz 无线技术：OFDM 传输速率： 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps IEEE 802.11b/g 频率范围：2.4GHz 无线技术：DSSS，OFDM 传输速率： 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps IEEE 802.11n 支持2×3 MIMO，支持20MHz和40MHz 频率范围：2.4 GHz/5GHz 传输速率：最高300Mbps 内置天线： 天线实现360度水平覆盖 增益： 2.4GHz，>= 3.0 dBi 5GHz，>= 3.0 dBi 管理模式： 接受无线网络控制器Cisco WiSM模块的统一管理 CLI方式和Web图形界面简单配置管理 支持SNMPv2，SNMPv3 网络安全： WEP，WPA，WPA2，IEEE 802.11i 供电方式： PoE供电，IEEE 802.3af，48V DC，>=200mA 外接电源供电，可支持 |
| 运 行 环 境 | 工作温度： 0C – 50C 工作湿度： 10 – 90%，非冷凝 |

- 无线网络接入点2

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 采用MobilityController + ThinAP架构，支持无线网络控制器Cisco WiSM模块的统一管理 具备无线电管理委员会入网证明，符合无委会的相关规定 具备WiFi IEEE 802.11a/b/g认证 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g 同时支持BSSID数量： >=8 支持IEEE 802.3，至少有一个10/100 Base-TX自适应以太网接口 支持外接电源，并支持IEEE 802.3af PoE网络供电 同时支持CLI和Web界面管理 |
| 技术指标 | IEEE 802.11a 频率范围：5GHz 无线技术：OFDM 传输速率： 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps IEEE 802.11b/g 频率范围：2.4GHz 无线技术：DSSS，OFDM 传输速率： 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 内置天线： 天线实现360度水平覆盖 增益： 2.4GHz，>= 3.0 dBi 5GHz，>= 3.0 dBi 管理模式： 接受无线网络控制器Cisco WiSM模块的统一管理 CLI方式和Web图形界面简单配置管理 支持SNMPv2，SNMPv3 网络安全： WEP，WPA，WPA2，IEEE 802.11i 供电方式： PoE供电，IEEE 802.3af，48V DC，>=200mA 外接电源供电，可支持 |
| 运 行 环 境 | 工作温度： 0C – 50C 工作湿度： 10 – 90%，非冷凝 |

## 三、设备配置清单

请按照分项分别报价，具体清单如下：

| 序号 | 设备类型 | 说明 | 数量 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机1 | 千兆光接口数量 ≥24 千兆光纤多模模块=14 千兆光纤单模模块=2 | 1 | A |
| 2 | 汇聚交换机1 | 千兆光接口数量 ≥24 千兆光纤多模模块=18 万兆光接口数量 ≥2 万兆光纤单模模块=2 | 1 | A |
| 3 | 汇聚交换机2 | 千兆光接口数量 ≥4 千兆光纤多模模块=2 10/100/1000Base-T POE端口数量 ≥24 | 14 | A |
| 4 | 接入交换机 | 千兆光接口数量 ≥4 10/100/1000Base-T自适应端口数量 ≥24 | 98 | A |
| 5 | 单模光纤跳线 | FC-LC单模 3M（对） | 6 | A |
| 6 | 多模光纤跳线 | FC-LC多模 3M（对） | 60 | A |
| 7 | 多模光纤跳线 | LC-LC多模 3M（对） | 10 | A |
| 8 | 六类千兆跳线 | 机器加工知名品牌2米 | 219 | A |
| 9 | 8端口万兆接口板及模块 | 万兆光纤接口数量： ≥8 万兆光纤单模模块： =2 | 1 | B |
| 10 | 无线网络接入点1 | 瘦AP 同时支持802.11 a/b/g/n | 47 | B |
| 11 | 无线网络接入点2 | 瘦AP 同时支持802.11 a/b/g | 75 | B |

（备注：设备配置清单中第1-8项为A包，第9-11项为B包，投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可针对全部设备投标。）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[29]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[29]

| Item No. | Specifications | Reference No. | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[29]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[29]

| Item No. | Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

备注：1. 请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B两包，需在开标一览表上分别注明A、B包的价格及投标总价。；

2. 为便于评价和比较，投标商需将所投标的货币换算成美元，国内产品投标价按1：6.85折算为美元报价。