北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[11]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年三月三十一日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	15

第五部分  技术规格偏离表	16

第六部分  原厂授权	17

开  标  一  览  表	18

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2008年3月31日

项目名称：北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造

招标编号: 2008[11]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造”的邀请招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。凡合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

  - 招标货物名称：北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造

  - 数量及技术规格要求：详见标书

  - 交货地点：CIP北京首都机场

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2008年4月3日10:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2008年4月11日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

  - 开标时间：兹定于2008年4月11上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部进行评标工作。

- 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学计算中心

- 设备名称：北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造

- 投标语言：第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标

- 投标报价应为CIP北京首都机场

- 投标货币：美元

- 交货时间：合同签订后的180天内

    - 付款条件

- 投标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭		装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

- 30－100万元人民币部分按1％收取；

- 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

- 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学2008年校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造”的招标采购事宜(Bid No. 2008[11])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 除非在技术规格中另有规定，在保修期内，卖方应在接到用户报修通知30天（仅限出口返修）内免费提供维修服务，校正和更换有缺陷的零部件或设备。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

- 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

- 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

- 技术资料包括样本原件

- 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标语言为英文及部分中英文对照（附件一、附件二）。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2008年4月11日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

- 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

- 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

- 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

- 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 投标的评价和比较：

- 我们仅对通过以上确定为能基本响应的标书进行评价比较；

- 为便于评价和比较，将把所有标的各种应付的投标货币换算成美元。提供的货物均按CIP目的港报价进行比较；

- 评标时，除考虑投标价格这一主要因素外，还将按标书中说明的程度考虑技术规格中列明的因素和标准进行评价。

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出		澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

- 这次评标中，我们将对最低评估价投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

- 确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求作出类似的确定；

- 作出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

- 如果确定最低评估价的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、是最低评估价标、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：

遇到下列情况之一时，可以废标：

- 全部投标厂商均不具备投标资格；

- 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

- 缺乏有效的竞争；

- 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

A.   投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

- 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

- 技术资料包括样本原件

- 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

第三部分  技术要求

## 一、招标项目背景和要求

### 项目说明

项目名称：北京大学校园网核心网络设备升级及化学楼网络系统改造

投标地址：北京海淀区颐和园路5号北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼实验室与设备管理部会议室

要求： 于2008年6月16日之前到货，一周内安装调试完毕

### 项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂授权、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级及以上资质。提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。

投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。

## 二、设备技术指标（投标人必须对下述指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

- 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作2年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

- 产品原厂免费保修期限三年，并提供下述服务：

- 提供7×24小时电话技术服务；

- 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

- 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

- 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务。

- 提供免费安装及调试。

设备性能指标要求如下：

- 交换机引擎

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 |  |
| 交换能力 | >=700Gbps |
| L2/L3层包转发速率 | IPv4：完全硬件转发，≥400Mpps IPv6：支持硬件转发，≥200Mpps |
| 内存 | 标配512M，可扩充至1GB |
| 上联端口数量 | 2个千兆 |
| 可靠性 |  |
| 冗余 | 支持有状态的主备冗余，故障切换时间≤3秒 |
| 设备冗余 | 支持VRRP及GLBP类似协议 |
| 设备操作系统软件在线维护能力 | 设备支持操作系统软件在线升级和在线打补丁，保证系统在软件升级和更新过程中不间断运行 |
| 功能性 |  |
| 交换协议 | 支持802.1d,802.1p/q,802.1s,802.1w,802.1x, 802.3ad，802.3ab，802.3ae，802.3u，802.3x，802.3z，等标准协议，支持Rapid Per VLAN Spanning Tree； |
| 路由协议 | - 支持BGPv4、IS-IS、OSPF、RIPv2.0、Policy Routing，IPX等 - 支持OSPF、IS-IS、BGP的Non-Stop Forwarding功能 |
| 组播协议 | - 支持MBGP 、MSDP、PIM DM/SM 2.0、DVMRP、IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping等 - IPv6组播服务支持Ipv6 静态组播路由 (mroute)、PIM sparse mode (PIM-SM)、MLD v1、MLD v2、PIM embedded RP、Static rendezvous point (RP) - IP组播组数量≥1000 - 支持Multicast VPN |
| 安全性 |  |
| 访问控制 | 支持基于物理接口、VLAN内、VLAN间和一组VLAN内的根据物理地址、IP地址、端口号、应用内容等进行访问控制，支持反向的访问控制，支持ACL表项数≥64K |
| 控制平面保护 | 硬件支持控制平面CPU的处理流量控制策略，能够对必须由控制平面CPU处理的流量进行速率管制，速率可人为调节，以保护CPU资源 |
| 单播逆向路由检查（uRPF） | 支持单播逆向路由检查（uRPF），必须通过硬件实现检查和转发，以保证该特性不影响系统性能 |
| 交换网络安全保护 | - 支持DHCP 服务，ARP协议，IP源地址,专用VLAN - 支持Spanning Tree的BPDU守护和Root守护等功能，防止通过Spanning Tree进行路径欺骗 |
| 认证接入 | 支持基于802.1x认证协议的多种功能：包括802.1x VLAN动态分配，802.1x客户VLAN，802.1x端口认证，802.1x MAC地址认证等 |
| 服务质量 |  |
| 数据流量分类 | 支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、MPLS-exp、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略 |
| VPN QoS | 支持L2VPN QoS |
| 防止拥塞丢包技术 | 支持WRED（RFC2309），支持WRED based on EXP bits |
| 排队技术 | 支持优先处理低延迟数据的排队机制LLQ/CBWFQ，队列数≥32 |
| 管理性 |  |
| 网管协议 | 支持SNMP v1、v2和v3 |
| 流量统计 | 硬件支持Netflow（RFC 3954）或相同功能 |
| 支持硬件网络协议分析模块或专门设备 | 能够对网络所有VLAN和接口的数据进行采集、解码、协议分析和实时告警、历史信息等，支持完整的RMON和RMON2，便于网管人员实时监控网络流量和协议运行和分布情况，及时发现异常，并协助诊断、定位和修复。要求基于硬件的实时捕获和分析处理数据的能力≥1Gbps |

- 24端口千兆接口板

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 背板连接 | 20Gbps的通道连接交换背板 |
| 转发性能 | 720Gbps。使用CEF时整机30Mpps；配置DFC3时，每槽48Mpps |
| 转发引擎架构 | 主控板上的PFC作集中CEF交换；可通过WS-F6700-DFC3升级为分布式CEF交换 |
| 端口数 | 24个千兆光口，线速转发 |
| 每端口队列 | • Tx-1p3q8T • Rx-1q8T (2q8T when using dCEF) |
| 调度算法 | Deficit Weighted Round Robin (DWRR) |
| 每端口缓存 | • Rx-166KB • Tx-1.17MB |
| 支持端口汇聚 | 支持，每组最多8个端口 |
| 支持巨型帧 | 最大9216字节/帧 |

- 防火墙模块

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 吞吐能力 | 5.5Gpbs吞吐处理能力；2.8Mpps |
| 并发连接数 | 提供100万个并发连接，每秒建立和断开10万个连接 |
| 功能要求 | 支持OSPF动态路由协议； 支持透明模式，路由模式和二、三层混合模式； 支持非对称路由部署； 支持IPv6； 具备多种防范DoS攻击能力。 支持防火墙冗余热备和负载均衡,同时实现的Active-Active功能模式； 支持虚拟防火墙技术，最多支持250个虚拟防火墙； 支持基于状态故障切换和恢复，无论互相切换的防火墙模块是在同一设备内部还是在不同设备内部； 支持多种应用协议，比如H.323 V2，基于IP的NetBios，RAS v2，RTSP，SIP等； 具备多种防范DoS攻击能力，比如DNS 保护，Flood Defender，Flood Guard，TCP 阻截，单播反向路径发送，FragGuard和虚拟重组等 |
| 网络管理 | 支持图形界面的配置和管理工具，能以集中的控制台方式对全网的多个防火墙设备的进行统一的远程部署、设置、监控、诊断和日常维护 |

- 汇聚交换机1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换性能 | 背板带宽≥30Gbps |
|  | 包转发率≥17Mpps |
| 端口数量 | ≥12 SFP千兆端口 |
| 堆叠 | 支持堆叠 |
| 二层功能 | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持Time Domain Reflectometer或VCT进行链路检测 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口镜像 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口汇聚 |
|  | 支持802.1Q的VLAN 数量≥4000个，有效VLAN≥1000个；支持QinQ |
|  | 支持MAC地址和端口绑定 |
| 三层功能 | 支持利用VLAN间IP路由，在两个或者更多的VLAN之间提供完整的第三层路由。 支持静态、OSPF、BGP路由协议 针对IP组播路由的PIM，包括PIM-SM、 PIM-DM和PIM-Sparse/Dense 模式。 |
| 认证方式 | 支持802.1x ,并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限和分配的VLAN |
| 安全性 | 交换机硬件本身支持用户IP、用户MAC与交换机端口的绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持SSH V2，SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console、CLI、RMON、SYSlog等管理方式 |
| IP地址管理 | 提供DHCP Server |
| QoS | QoS粒度支持到8K |
| IPV6 | 现有软件可全面支持IPV6功能，包括IPV6版本的静态、RIP和OSPF路由协议，以及IPV6硬件转发 |

- 汇聚交换机2

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换性能 | 背板带宽≥30Gbps |
|  | 包转发率≥35Mpps |
| 端口数量 | ≥ 16个千兆电口，具有10Gbps上行口 |
| 堆叠 | 支持堆叠 |
| 二层功能 | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持Time Domain Reflectometer或VCT进行链路检测 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口镜像 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口汇聚 |
|  | 支持802.1Q的VLAN 数量≥4000个，有效VLAN≥1000个；支持QinQ |
|  | 支持MAC地址和端口绑定 |
| 三层功能 | 支持利用VLAN间IP路由，在两个或者更多的VLAN之间提供完整的第三层路由。 支持静态、OSPF、BGP路由协议 针对IP组播路由的PIM，包括PIM-SM、 PIM-DM和PIM-Sparse/Dense 模式。 |
| 认证方式 | 支持802.1x ,并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限和分配的VLAN |
| 安全性 | 交换机硬件本身支持用户IP、用户MAC与交换机端口的绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持SSH V2，SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console、CLI、RMON、SYSlog等管理方式 |
| IP地址管理 | 提供DHCP Server |
| QoS | QoS粒度支持到8K |
| IPV6 | 现有软件可全面支持IPV6功能，包括IPV6版本的静态、RIP和OSPF路由协议，以及IPV6硬件转发 |

- 汇聚交换机3

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换性能 | 背板带宽≥30Gbps |
|  | 包转发率≥38Mpps |
| 端口数量 | ≥24个10/100/1000口，≥4个 SFP千兆端口 |
| 堆叠 | 支持堆叠 |
| 二层功能 | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持Time Domain Reflectometer或VCT进行链路检测 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口镜像 |
|  | 在整个堆叠组中支持端口汇聚 |
|  | 支持802.1Q的VLAN 数量≥4000个，有效VLAN≥1000个；支持QinQ |
|  | 支持MAC地址和端口绑定 |
| 三层功能 | 支持利用VLAN间IP路由，在两个或者更多的VLAN之间提供完整的第三层路由。 支持静态、OSPF、BGP路由协议 针对IP组播路由的PIM，包括PIM-SM、 PIM-DM和PIM-Sparse/Dense 模式。 |
| 认证方式 | 支持802.1x ,并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限和分配的VLAN |
| 安全性 | 交换机硬件本身支持用户IP、用户MAC与交换机端口的绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持SSH V2，SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console、CLI、RMON、SYSlog等管理方式 |
| IP地址管理 | 提供DHCP Server |
| QoS | QoS粒度支持到8K |
| IPV6 | 现有软件可全面支持IPV6功能，包括IPV6版本的静态、RIP和OSPF路由协议，以及IPV6硬件转发 |

- 接入交换机1

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换性能 | 背板带宽≥16Gbps |
|  | 包转发率≥6.5Mpps |
| 端口数量 | ≥ 24个百兆端口，≥2个10/100/1000上行端口 |
| 二层功能 | 生成树协议：STP/RSTP/MSTP |
|  | 支持RSPAN |
|  | 支持Time Domain Reflectometer或VCT进行链路检测 |
|  | 支持端口镜像 |
|  | 支持端口汇聚 |
|  | 支持802.1Q的VLAN 数量≥4000个，有效VLAN≥255个 |
|  | 支持MAC地址和端口绑定 |
| 认证方式 | 支持802.1x ,并能管理所有MAC地址的网络接入权限，包括客户端的访问权限和分配的VLAN |
| 安全性 | 交换机硬件本身支持用户IP、用户MAC与交换机端口的绑定 |
|  | 支持DHCP Snooping |
|  | 支持ACL |
|  | 支持SSH v2，SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console、CLI、RMON、SYSlog等管理方式 |

四、设备配置清单

| 序号 | 设备类型 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机引擎 |  | 7 |
| 2 | 24端口千兆接口板 |  | 6 |
| 3 | 24端口接口板用接口模块 | 1GE单模光纤，10KM，LC接口 | 72 |
| 4 | 高速风扇 |  | 7 |
| 5 | 3000W电源 |  | 12 |
| 6 | 防火墙模块 |  | 1 |
| 7 | 汇聚交换机1 |  | 1 |
| 8 | 汇聚交换机1用接口模块 | 1GE单模光纤，10KM，LC接口 | 8 |
| 9 | 汇聚交换机2 |  | 1 |
| 10 | 汇聚交换机2用接口模块 | 10GE单模光纤，10KM，SC接口 | 2 |
| 11 | 汇聚交换机3 |  | 4 |
| 12 | 汇聚交换机3用接口模块 | 1GE单模光纤，10KM，LC接口 | 2 |
| 13 | 接入交换机1 |  | 16 |
| 14 | 光纤跳线 | 3米LC-ST单模光纤跳线（1对） | 40 |
| 15 | 双绞线跳线 | 3米6类机器加工双绞线 | 40 |

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2008[11]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2008[11]

| Item No. | Specifications required | Specifications offered | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2008[11]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2008______________ .Accepted on _________2008__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2008[11]

| Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________