北京大学生命科学学院

“服务器及存储设备”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[59]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十一月十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	12

第五部分  技术规格偏离表	13

第六部分  原厂授权书	14

开  标  一  览  表	15

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年11月14日

项目名称：北京大学生命科学学院“服务器及存储设备”招标采购项目

招标编号: 2012[59]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“服务器及存储设备”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：服务器及存储设备

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年11月14日-12月3日9:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年12月4日13:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年12月4日13:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学学院

6.1.2设备名称：服务器及存储设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的2-3个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“服务器及存储设备”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[59])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2012年12月4日13:30时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能、可升级部件的性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称

  - 服务器、存储阵列、IB交换机和配套机柜KVM套件

- 数量

  - 服务器，存储阵列、KVM套件和IB交换机各一套，与服务器和存储相配套数目的机柜

- 设备用途说明

生物信息高性能运算

- 工作条件

  - 工作电压为220V或380V，能够在机房环境下7X24小时不间断运行。

- 规格、技术要求及参数

总体要求：

需为知名厂商品牌，包括服务器、存储阵列、IB交换机和配套机柜KVM套件，其中服务器、存储阵列及IB交换机为同一品牌并须出具制造厂商授权。配套机柜及KVM需与服务器生产厂商一致或为知名厂商品牌。本次招标优先考察存储与计算节点之间的IO带宽性能及存储阵列的可扩展性（包括在增加计算节点和容量的情况下将IO性能损失降至最低）。

各个分项单独报价，如某分项为进口设备，需直接报美元价格。

服务器需求描述：

- 基本要求：服务器需为机架式，带导轨。

- 处理器：8颗Intel Xeon E7-2830/E7-4830/E7-8830 或以上，Intel Smart Cache：≥24MB，Scalability支持S8S可加分。

- 内存：ECC DDR3 1333MHz 内存，总内存数≥1024GB。

- 磁盘I/O：配置2块300GB热插拔SAS硬盘，支持RAID 1。

- 网络：≥4个千兆以太网口，2块双端口QDR InfiniBand HCA卡（40Gb）。

- 电源及风扇：配齐冗余电源和风扇。

- 支持的操作系统：Gentoo Linux（http://www.gentoo.org/）。

- 服务：要求提供3年原厂7*24小时软件及硬件上门保修服务，要求出具原厂盖章的服务承诺函，或等同的原厂服务返包商上门保修服务，并提供原厂返包服务授权。

存储阵列需求描述：

- 基本要求：存储系统要求采用专业磁盘阵列（非存储服务器）体系架构；采用专有的RAID控制卡或由主控制器提供的软RAID，专有RAID卡必须是非服务器内部RAID卡来进行磁盘的容错管理；若采用软RAID保护，RAID及主控制器CPU核心总数量不小于64个；采用全冗余设计，不允许存在单点故障，存储系统电源、风扇模块要求采用冗余设计、要求必须支持不打开存储系统机箱而进行热插拔更换，便于系统运行维护。

- 控制器：存储系统配置双控制器，冗余配置。

- 文件系统：采用并行文件系统，或NAS文件系统，满足高性能计算系统中不同节点之间通过统一的共享文件系统访问一套存储系统的要求，文件系统支持 Gentoo Linux 操作系统（http://www.gentoo.org/）。

- 掉电保护：磁盘阵列需要配置独立的高速缓存掉电保护模块，确保系统断电时高速缓存数据不会丢失。

- 数据保护：要求支持RAID5和RAID6保护级别。

- 扩展性：为保护现有投资的有效性，此次配置的磁盘阵列要求在不增加控制器的情况下能够扩展到800颗或以上物理硬盘，磁盘阵列要求能够同时支持混插SAS、SATA和SSD三种硬盘。

- 磁盘阵列冗余控制器高速缓存同步带宽：≥60Gb/s（或者磁盘阵列冗余控制器与缓存连接带宽或同步带宽≥96Gb/s），要求提供具体的通讯通道类型及数量的说明。

- 磁盘阵列内部磁盘通道：采用冗余架构的内部互联网络，为了避免存储系统的I/O瓶颈，磁盘阵列内部磁盘通道带宽需与前端主机通道总带宽相匹配或大于前端主机通道总带宽，要求≥192Gb/s 。

- 高速内存缓存容量：≥128GB 。

- 磁盘阵列容量：≥240TB 。

- 磁盘阵列主机连接接口：为降低通讯延迟提高通讯带宽，采用QDR InfiniBand技术实现磁盘阵列与I/O服务器、计算结点通讯，QDR InfiniBand主机接口数量≥8 。

- 读写性能：实际配置的存储系统实测读写带宽要求≥6GB/s，单计算节点实测读写带宽要求≥1GB/s，超过招标要求可以加分；要求在Gentoo Linux操作系统环境下进行测试,测试工具软件为IOZONE（http://www.iozone.org/），测试文件大小应不低于128GB并≥测试所用服务器内存总量的两倍，投标时要求提供测试结果，包括：

- 用于测试的服务器及存储配置、网络连接拓扑

- IOzone基准测试结果简表

- IOZONE测试结果各个分项（write/re-write、read/re-read、random read/write）的曲面图展示

- 推荐IOZONE测试命令：

iozone -a -i 0 -i 1 -i 2 -r 8 -r 64 -r 512 -r 1024 -r 2048 -r 4096 -r 8192 -r 16384 -g 128g -w -R -b report.xls -e

- IOZONE基准测试结果简表

| 操作 | 文件规模 (File Size) | 记录大小(Record Size) (KB) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 64 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 |
| Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re-read | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RandomRead | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Random Write | 节点内存大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节点内存大小*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 测试结果曲面图展示示例

- 存储系统的持续读写带宽都必须达到6GB/s以上，必须有原厂盖章承诺函，此指标也作为验收标准。若无法达到技术要求，必须免费升级同品牌设备和（或）增加硬盘数量直至达到性能要求。若存储设备能达到更高的实测读写带宽，予以适当优先考虑。

- 服务：要求提供5年原厂7*24小时软件及硬件上门保修服务，要求出具原厂盖章的服务承诺函，或等同的原厂服务返包商上门保修服务，并提供原厂返包服务授权。

- 第G、H、I三项指标可适当降低标准，超过招标要求可以加分。

InfiniBand/FC交换机需求描述：

- 端口数：≥36 QDR端口（带管理功能）

- 端口最大传输速率：QDR端口≥40Gbps

- 线缆：匹配此项目数目足够的线缆

- 服务：要求提供3年原厂7*24小时软件及硬件上门保修服务，要求出具原厂盖章的服务承诺函，或等同的原厂服务返包商上门保修服务，并提供原厂返包服务授权。

- 技术服务条款

投标商应负责保证设备的安装调试至可正常运行状态，从设备的应用性质出发，该计算体系应该能长期持续服务，服务期内会定期升级，扩展计算和数据保障能力，但不能长时间中断服务。投标厂商应明了该设备的应用背景，并有能力提供兼容性好，扩展性强，能保证在主要设备升级期间不中断服务（不超过两天）的整体解决方案。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后2-3个月

- 交货地点

  - 北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[59]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[59]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[59]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[59]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 产品名称及型号 | Total CIP Beijing Price 北京机场到岸价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：